CF カード CIS 情報ダンプ ツール使用方法	2002- 6-14

このプログラムは，コンパクト フラッシュ カードの CIS タプルの情報をダンプする Zaurus 用 MORE ソフトです．

カードから CIS タプル データを読み込んで編集し，画面，ファイルまたはクリップボードに出力します．

配布ファイル一覧

MPXS.ZAC ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ CF カード CIS 情報ダンプ ツール ZAC ファイル

ZCISDUMP.DOC ¥¥¥¥¥ プログラムの使用方法（このファイル）

README.TXT ¥¥¥¥¥¥¥ この作品についての説明

LICENSE.TXT ¥¥¥¥¥¥ ご利用条件

MORE_DL.exe ¥¥¥¥¥¥ ダウンローダ起動プログラム

MORE_DL.ini ¥¥¥¥¥¥ ダウンローダ設定ファイル

ZAD_INST32.exe ¥¥¥ ダウンローダ本体

RayZCOM.dll ¥¥¥¥¥¥ 通信 DLL

動作環境

このプログラムは Zaurus MI-E1 上で動作します．

他の機種での動作は未確認です．当然ですが，CF カード スロットのない機種では使用できません．

出力形式

FreeBSD に，PC カードを制御する pccardc というプログラムがあります．そのプログラムに，カードの CIS 情報を表示する dumpcis というコマンドがあります．

このプログラムで CIS 情報を出力する形式は，そのコマンドで表示される形式とほぼ同じにしてあります．

インストール

(1) MPXS.ZAC を Zaurus にダウンロードします．

① Zaurus 側で MORE ソフトのダウンロード操作を行います．

② MORE_DL.exe を起動します．

③ 通信ポート，通信方法，通信速度，転送先を指定して[転送]ボタンを押します．

④ ザウルスの受信準備はよろしいですか？」と表示されますので[はい]ボタンを押します．

(2) ダウンロードした MPXS.ZAC を展開します．

Zaurus 側のダウンロードおよび展開の操作については Zaurus の取扱説明書をご覧ください．

展開後のプログラムは，インデックス画面では“DumpCIS”，MORE ソフト画面では“DumpCIS  Ver. X.XX”（X.XX はバージョン番号）と表示されます．

このプログラムに必要な空き容量は，本体メモリにインストールする場合で約 96 KB です．

アンインストール

アンインストールの操作については Zaurus の取扱説明書をご覧ください．

使用法

● メイン画面

- [読込]ボタンを押すと，コンパクト フラッシュ カードから CIS タプルの情報を読み込んで表示します．

- [ファイル保存]ボタンを押すと，ファイル保存ダイアログを表示して保存先のファイルを指定し，現在読み込まれている CIS 情報を出力します．

- [コピー]ボタンを押すと，現在読み込まれている CIS 情報をクリップボードにコピーします．

- クローズ アイコンをタッチするとプログラムを終了します．

● ファイル保存

メイン画面で[ファイル保存]ボタンを押すと，ファイル保存ダイアログが表示されます．

- [ドライブ]ボタン メニューで保存先のドライブを選択し，[ファイル]フィールドに保存先のファイル名を入力します．

- [ファイル]フィールドにはドライブやディレクトリも入力できます．ドライブを入力したときはそのドライブが優先し，[ドライブ]ボタン メニューで選択されているドライブは無視されます．

ファイル指定を相対パスで入力した場合は“\__ZAURUS\”からの相対パスになります．

入力例	ABC.CIS ¥¥¥¥ [ドライブ]ボタン メニューで選択したドライブの“\__ZAURUS\ABC.CIS”

\ABC.TXT ¥¥¥ [ドライブ]ボタン メニューで選択したドライブの“\ABC.TXT”

F1:\XYZ\ABCD1234

- タイプライター ボードで入力する場合に便利なように，[ \ ]ボタンを付けてあります．このボタンを押すと“\”を入力できます．

- 縦型表示可能な機種では  アイコンをタッチするとファイル保存ダイアログが縦画面表示に切り替わります．キーボードを使用したい場合は縦画面表示にすると便利です． アイコンをタッチすると横画面表示に戻ります．

- [保存]ボタンを押すと，指定されたファイルに CIS 情報を出力します．